海信85U7N & 创维85G7E竞品分析 2.0

📝 更新记录

| 版本号 | 更新内容 | 更新人 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | - 画质分析 - 模组分析 - 电源分析 - 综合问题分析 | @全晓荣@杨梦依@张广谱@周建华 | 2025-01-31 |
| V1.1 | - 增加对比度维度 - 增加玻璃穿透率 - 加测电流，增加小窗口亮度亮不起来的分析 | @全晓荣@杨梦依@张广谱@周建华 | 2025-02-25 |

- 画质分析

- 客观数据总览

创维85G7E从亮度、色域两方面都比海信85U7N的好，但模组有差异，预计会影响光晕。峰值亮度、瞬态峰值亮度持续时间以及功率表现需后续综合详细分析。

| 测试内容 |  | 海信85U7N | 创维85G7E | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD分区 |  | 576 | 720 |  |  |
| 刷新率 |  | 120Hz（VRR144） | 120Hz（VRR144） |  |  |
| 芯片信息 |  | MTK9653 | RTK2886 |  |  |
| 屏体信息 |  | BOE VA(AGLR?) | BOE VA |  |  |
| 亮度(鲜艳模式) | 全白场亮度 | 671.28nits | 758.98nits | 创维亮度高于海信 |  |
|  | 黑场亮度 | 0.0832 | 0.1576 | 海信黑场亮度明显低于创维 | 关LD |
|  | Real Scene | 766.8 | 828.08 | 创维亮度高于海信 | Rtings测试视频 |
|  | 峰值亮度 | 1777.90 | 1642.1 | 海信稳态峰值亮度高于创维 |  |
|  | 瞬态峰值亮度持续时间 | 最高1632,持续20分钟缓慢下降至1417nit. | 最高1887,持续15秒左右后降至1300nits左右 | 海信瞬态峰值亮度持续时间更长 |  |
| 色域 （DCI-P3） | 覆盖率（1976） | 97% | 98.1% | 创维色域覆盖率更高 |  |
|  | 面积比（1976） | 99.2% | 103.6% | 创维面积比更高 |  |
| 色温 | 标准 | 12440 | 10079 | 标准模式下海信较创维更偏冷 | 80%灰阶 |
|  | 鲜艳 | 14826 | 18520 | 鲜艳模式下创维较海信更偏冷 |  |
|  | 影院 | 7400 | 6682 | 影院模式下创维较海信更偏暖 |  |

- 客观数据细节项对比:

- SDR鲜艳默认模式亮度功率对比

| 测试内容 |  | 海信85U7N |  | 创维85G7E |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亮度 | 功率 | 亮度 | 功率 |  |
| Window（H）size | 1 | 663.0 | 307.7 | 756.4 | 406.4 | 海信85U7N在30%以上小窗口的亮度及功率均低于创维85G7E,但在25%以下小窗口的亮度海信明显高于创维,但功率与创维相差不大. |
|  | 0.95 | 665.2 | 306.9 | 770.4 | 406.3 |  |
|  | 0.9 | 702.4 | 306.4 | 806.7 | 407.8 |  |
|  | 0.85 | 702.3 | 303.7 | 806.9 | 406.5 |  |
|  | 0.8 | 720.7 | 305.1 | 880.2 | 407.8 |  |
|  | 0.75 | 798.5 | 298.4 | 919.9 | 407.6 |  |
|  | 0.7 | 854.1 | 300.0 | 1009.9 | 410.1 |  |
|  | 0.65 | 854.4 | 300.1 | 1099.4 | 410.9 |  |
|  | 0.6 | 922.8 | 294.7 | 1184.4 | 410.1 |  |
|  | 0.55 | 1012.0 | 292.3 | 1227.2 | 410.4 |  |
|  | 0.5 | 1078.0 | 289.1 | 1454.1 | 411.6 |  |
|  | 0.45 | 1130.2 | 291.7 | 1488.0 | 408.2 |  |
|  | 0.4 | 1242.0 | 290.5 | 1528.2 | 413.0 |  |
|  | 0.35 | 1420.0 | 289.0 | 1642.1 | 361.9 |  |
|  | 0.3 | 1556.0 | 284.4 | 1633.2 | 318.0 |  |
|  | 0.25 | 1715.6 | 259.5 | 1588.7 | 266.5 |  |
|  | 0.2 | 1777.9 | 234.7 | 1546.5 | 221.7 |  |
|  | 0.15 | 1757.9 | 189.2 | 1474.3 | 186.2 |  |
|  | 0.1 | 1721.9 | 148.0 | 1335.5 | 136.3 |  |
|  | 0.05 | 1544.6 | 88.6 | 1085.9 | 87.7 |  |
|  | 0.02 | 799.9 | 59.4 | 822.2 | 63.2 |  |

- 瞬态峰值亮度对比

我司瞬态峰值亮度变化策略略显简单,周期性的Boost开15s,关150s。在特殊场景下可能会给用户造成不好体验(突然变暗和变亮)；海信峰值亮度变化小且持续时间长,用户基本无感知，且若一直保持小窗口画面不变，不会一直激发boost，切换画面后再次激发.

创维85G7E 修改后：

- 冷暖标准色温(SDR)

标准、鲜艳、电影三种模式下测量80%白场，创维85G7E在标准和电影模式下较海信85U7N标准和电影模式偏暖;而鲜艳模式创维85G7E较海信偏冷。

| 创维85G7E | 模式 | x | y | Lv | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 0.2797 | 0.2888 | 436.55 | 10079 |
|  | 鲜艳 | 0.2626 | 0.2533 | 456.12 | 18520 |
|  | 电影 | 0.3101 | 0.3251 | 288.86 | 6682 |

| 海信85U7N | 模式 | x | y | Lv | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 0.2717 | 0.2737 | 318.48 | 12440 |
|  | 鲜艳 | 0.2652 | 0.2665 | 446.23 | 14826 |
|  | 电影 | 0.3020 | 0.3095 | 178.33 | 7400 |

- 色域覆盖率

在鲜艳模式测量R,G,B的色坐标，创维85G7E无论是覆盖率还是面积比都要高于海信85U7N。

| 创维85G7E; 颜色; x; y. R; 0.6840; 0.3143. G; 0.2296; 0.7111. B; 0.1502; 0.0648. - CIE1931 创维85G7E; vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.9%; 93.8%; 76.7%; 98.0%. 面积比; 145.1%; 102.8%; 76.7%; 107.0%. - CIE1976 创维85G7E; vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.5%; 94.4%; 75.5%; 98.1%. 面积比; 130.1%; 113.4%; 75.5%; 103.6%. | 海信85U7N; 颜色; x; y. R; 0.6792; 0.3150. G; 0.2817; 0.6679. B; 0.1494; 0.0586. - CIE1931 海信85U7N; vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 100%; 82.4%; 68.2%; 94%. 面积比; 128.9%; 91.3%; 68.2%; 95%. - CIE1976 海信85U7N; vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 100%; 87.5%; 72.3%; 97%. 面积比; 124.6%; 108.7%; 72.3%; 99.2%. |
| --- | --- |

- 主观对比分析:

- 主观表现概述：

1、通用模块创维85G7E整体对比度表现较佳，但主观色彩与客观期望不符。

2、AI PQ有开两个功能：超级景深和AI SR，从画面表现像SOC所做。

3、海信疾速控光功能已导入但效果不佳，有闪烁等负面影响。

| 模块 | 主观效果 | 后续措施 |
| --- | --- | --- |
| 对比度 | 整体对比度创维85G7E表现较佳，但需注意暗部细节 | 暗部对比度优化，预计2024年11.15解决 |
| 清晰度 | 暗部对比度优化，预计2024年11.15解决 | 高频闪烁1010版本已优化一版本，预计11.15上传进一步优化措施 |
| 色彩 | 创维85G7E绿色没有展示出色域广的优势，肤色较浓较红. | 已优化一版肤色红浓，色彩淡问题已反馈RTK |
| 降噪 | 创维85G7E decontour效果较好，但暗场景拖尾明显. | 拖尾问题，预计2024年11.5上传优化措施 |
| LD | 创维光晕较为明显 | 模组分析 |
| MEMC | 运动流畅度相当，创维85G7E破碎场景稍多一些 | 受Rtk方案限制，memc持续优化中，针对当前已提出的问题点，预计11.15解决 |
| HDR | 创维整体更透亮 |  |

- 重点模块详解： AI PQ

AI PQ是趋势，从去年底开始，各家陆续准备针对特征场景做自研的AI PQ，但目前自研模型都尚处于在研阶段，量产产品尚未体现。

1、图像模式:

海信AI画质：节目内容+光感，其它设置默认不可调；创维验配模式--->AI 视听MAX：偏好选择+光感+AI PQ

2、功能:

AI SR: 两者都有，效果两者没有特别优势；超级景深:海信能识别图像主体，做相应对比度、清晰度和色彩的调整；RTK也能识别图像主题，后续加demo

| 创维: AI 视听 MAX | 海信: AI画质 |
| --- | --- |

- 重点模块详解： 光晕大小分析

结论: 排除画质设计参数影响，在客观数据创维更优的情况下主观视效创维较差，为模组差异原因。

评测条件：1.关闭Boost； 2.全白场亮度一致

主观视效：创维光晕较为明显。

设计分析：1.亮度影响;  2.LD 的SPF是否开得太大

|  | 创维G7E | 海信U7N |
| --- | --- | --- |
| 背光分区 | 720 | 576 |
| 白点亮度 | 317.10068 | 435.47045 |
| 黑点亮度 | 0.0656269 | 0.0842995 |

实际测试:

1.亮度测量（下图红点位置），创维亮度低

2.SPF如下图二所示，目前已开得最小

- 模组分析

- 总览:

- 创维属于QD-Mini LED，竞品为白光KSF，且创维分区高；常态亮度，瞬态峰值亮度均较竞品高.

|  | 竞品 | 创维 | 差异分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 85U7N | 86G7E |  |
| 产品类型 | 白光500级-Mini LED | 蓝光+QD 500级Mini LED |  |
| 玻璃 | HF850QUB-E21 | HF860QUB-E20 | E21是AG25 LR，E20普通玻璃，都是VA玻璃 |
| 玻璃穿透率 |  | 6.1% |  |
| 屏体原生对比度 | 8064 | 4796 |  |
| OD | 22mm | 22mm |  |
| 分区 | 576 | 720 |  |
| 全白场亮度 | 671nits | 759nits |  |
| 稳态峰值亮度 | 1417nits | 1300nits |  |
| 瞬态峰值亮度 | 1632nits | 1887nits | 海信瞬态峰值持续时间长 |
| 均匀性（9点） | 90% | 90% |  |
| 色域(DCI-P31976覆盖率) | 97% | 98.1% | 创维是QD扩板 |
| 功率 | 300W | 410W | 常态亮度高，功率高 |
| 能效 | 一级 | 一级 |  |

- 光电方案:

- 整体方案基本相当，竞品使用φ16mm大折透镜，创维采用φ10mm小折透镜，理论光晕更好.

|  | 竞品 | 创维 |
| --- | --- | --- |
| 灯条方案 | 36*16 =576 | 36*20=720 |
| LED封装 | 3030 EMC KSF | 3030 EMC KSF |
| LENS | φ16折射 | φ10mini lens |
| LED晶片 | 2242*2 | 2242*2 |
| PCB | 灯条 | 灯条 |
| 灯条连接方案： | FPC | 对接+FPC |
| 灯条固定方式 | 点胶 | 点胶 |
| 驱动IC | HY8811 4CH | HY8811 4CH |
| 反射片 | 厚度0.188mm/无粒子 | 厚度0.225mm/无粒子 |
| 扩散板类型 | 1.7T普通板 | 1.7T普通板 |
| 膜片 | DPP 300 | DPP 300 |
| 线材 | FFC，20Pin，0.5mm间距合Pin 一拖四 | FFC，16Pin，0.5间距合Pin 一拖四 |

- 光学评测:

总结：海信85U7N售价15000+，属高端机型，背光来看无明显技术优势及高级配置，玻璃使用高端玻璃。

- 主观基本相当

- 成本因创维LED及分区数量多，亮度高，色域QD板，光电成本较竞品高100元左右.

- 技术方案先进性对比:

H公司使用大折透镜，单透镜成本高，理论物理光晕差。

H公司使用AGLR+STW高端玻璃，光晕效果提升明显。

4.  可借鉴点

反射片薄型化，高端玻璃应用

- 重点问题分析:

1、透镜对比：小透镜对光晕提升更好

2、分区及比例：均是1灯1区，光型好，均接近16：9

3、LED功率（峰值亮度）及电压&峰值电流：双方LED功率基本使用到极致

4、色域：创维略有优势，且QD概念卖点也增强

5、玻璃差异：高端产品使用高规格玻璃

6、OD对比：一致

- 趋势分析:

1、透镜：小透镜为主，且小透镜还有再继续减小的趋势

2、分区及比例：1灯1区成为趋势

3、LED功率（峰值亮度）及电压&峰值电流： 高低功率可选，看亮度需求及产品定位，选择最优解

4、色域：看产品定位，且QD板成本还有下降空间，后续会增量

5、玻璃：高端产品搭配的高端玻璃，AGLR+STW/AGLR/AG25等

6、OD：大中小 三档OD覆盖整个产品系列

- 电源分析

- 恒流电路对比

海信-85U7N和创维- 85G7E 对比

| 对比内容 | 海信-85U7N | 创维- 85G7E | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实物对比 |  |  | 1）海信控制板采用4层板，FFC供电采用80pin合pin设计。 2）创维控制板采用2层板，端子未合pin设计，OD25新设计采用合pin设计。 |
| 分区数 | 576 | 720 |  |
| 驱动IC | HY8811 | HY8811 |  |
| 控制IC | 信芯微HS1028HDM64*1+HS1028B48*1 | HY9204 | 海信使用双MCU |
| Bit | 8+8模式，16bits | 8+12模式，20bits | 创维调光位数高 |
| SPI通道数 | 1路,SPI 8bits传输，速率3.8Mhz | 1路,SPI 16bits传输，速率8Mhz |  |
| 调光方式（鲜艳模式） | PWM（7.6Khz） | 高频PWM（15Khz） | 创维调光频率高 |

- : 重点问题分析

1、恒流控制方面，海信采用4层板，双MCU控制，设计成本高，系统复杂。

2、海信采用8+8调光模式，调光频率为7.6Khz， SOC采用1路SPI  以8bits发送亮度数据。

3、创维调采用8+12调光模式，调光频率 为15Khz， SOC采用1路SPI 以16bits发送亮度数据。

4、创维调光采用8+8调光模式，调光频率 为12.24Khz， SOC采用1路SPI 以12bits发送亮度数据。

- : 趋势分析

■  驱动IC规格越来越高，覆盖产品逐渐向更少分区数下探。

■  通道数（更加丰富）：驱动IC由4CH-8CH-12CH-16CH-24CH发展，8CH将逐渐迭代4CH成为主流。

■  IC通道电压（趋于统一）：驱动IC通道耐压30V逐渐成为主流，可满足主流LED灯，性价比最高。

■   通道电流（越来越大）：驱动IC从30mA小电流到100+mA大电流，可以覆盖分区数范围更广。

■   调光位数（越来越高）：16bits-20bits-24bits-26bits，调光位数越来越高。

■  可支持多种调光方式，DC、PWM或者DC+PWM混合调光。

■  部分新IC可支持温度上报功能，结合该功能可充分发挥模组硬件，提升画质显示。同时，提高系统可靠性。

- 综合问题分析

综合分析问题一：基准稳态峰值亮度曲线

| - 模组分析 ■ 模组分析详情 ● 友商灯条方案 32*18=576，白光KSF，晶片为2242*2颗串联24V，直径16mm折射透镜，灯条方案，左右灯条无对插各出1列FFC线材接恒流板。 ● 创维灯条方案36*20=720，蓝光，晶片为2242*2颗串联24V，直径10mm折射透镜，灯条方案，左右对插。 ● 膜片方案创维是QD扩板+DPP，友商是普通发泡扩板+DOP膜片 ■ 模组分析结论 ● 和创维85G7E相比，竞品LED灯颗数量少，使用φ16mm大折透镜，搭配白光KSF方案，光效较高色域低，大折透镜相对小折透镜角度大光晕理论上会差 ● 峰值电流竞品的待测，初步判定也比G7E的高，目前G7E使用最大70mA（已满足立项要求），U7N应该是80mA。创维目前3030最大也有使用到80mA的，同时也针对3030-LED通过实验模拟（100mA和50mA循环老化），看是否有机会提升电流同时做时间保护。 - 电源分析 ■ 电源分析结论 ● 常态亮度创维高，创维电源功率比海信大。对比海信，创维稳态峰值和瞬态峰值上不去，问题在于稳态和瞬态峰值LED电流限制。根据模组看是否有机会提升电流和时间限制，来提升稳态和瞬态峰值。 |  |
| --- | --- |

综合分析问题二：光晕大小分析

- 画质分析

■ 画质分析详情：

● 在对齐全白场亮度的情况下，白窗口亮度已比竞品低

● SPF没有展开，只开了中心一圈。

■ 画质分析结论:

●排除画质设计参数影响，在客观数据创维更优的情况下主观视效创维较差，为模组差异原因。

- 模组分析

■ 模组分析详情

● 单从背光上看，创维的分区多，透镜角度小，光晕会优

● 除背光、软件算法外，玻璃型号对光晕也有很大影响，竞品此款使用BOE

AGLR+STW玻璃，属于BOE最高端O/C，本体对比度高，在控光晕上有优势。

●在关LD的情况下，海信全黑场数据为0.0832nit，创维为0.1576nit，对比度相差接近1.7倍

最终结论

由于玻璃本体对比度差异，虽创维分区较多但光晕表现仍然较明显   (后续实验验证)

综合分析问题三：海信86U7N电流功率分析

1、海信的U7N，随着窗口的减小，峰值电流在逐渐提升。创维G7E采用三档幅值，峰值亮度窗口比海信大，后续可参考海信方式。

| 测试内容 |  | 海信85U7N（576分区） |  |  | 创维85G7E（720分区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亮度 | 电流 | 功率 | 亮度 | 电流 | 功率 |
| Window（H）size | 1 | 663.0 | 19 | 307.7 | 756.4 | 20 | 406.4 |
|  | 0.95 | 665.2 | 17.1 | 306.9 | 770.4 | 20.8 | 406.3 |
|  | 0.9 | 702.4 | 18.3 | 306.4 | 806.7 | 22 | 407.8 |
|  | 0.85 | 702.3 | 18.5 | 303.7 | 806.9 | 22 | 406.5 |
|  | 0.8 | 720.7 | 20.5 | 305.1 | 880.2 | 24.7 | 407.8 |
|  | 0.75 | 798.5 | 22.5 | 298.4 | 919.9 | 26.4 | 407.6 |
|  | 0.7 | 854.1 | 25.7 | 300.0 | 1009.9 | 28.2 | 410.1 |
|  | 0.65 | 854.4 | 24 | 300.1 | 1099.4 | 30.4 | 410.9 |
|  | 0.6 | 922.8 | 24.8 | 294.7 | 1184.4 | 33 | 410.1 |
|  | 0.55 | 1012.0 | 27.9 | 292.3 | 1227.2 | 36 | 410.4 |
|  | 0.5 | 1078.0 | 30.5 | 289.1 | 1454.1 | 39.6 | 411.6 |
|  | 0.45 | 1130.2 | 33.7 | 291.7 | 1488.0 | 44 | 408.2 |
|  | 0.4 | 1242.0 | 38.8 | 290.5 | 1528.2 | 45 | 413.0 |
|  | 0.35 | 1420.0 | 43 | 289.0 | 1642.1 | 45 | 361.9 |
|  | 0.3 | 1556.0 | 51 | 284.4 | 1633.2 | 45 | 318.0 |
|  | 0.25 | 1715.6 | 56 | 259.5 | 1588.7 | 45，瞬态70 | 266.5 |
|  | 0.2 | 1777.9 | 62.5 | 234.7 | 1546.5 | 45，瞬态70 | 221.7 |
|  | 0.15 | 1757.9 | 62.5 | 189.2 | 1474.3 | 45，瞬态70 | 186.2 |
|  | 0.1 | 1721.9 | 65 | 148.0 | 1335.5 | 45，瞬态70 | 136.3 |
|  | 0.05 | 1544.6 | 70 | 88.6 | 1085.9 | 45，瞬态70 | 87.7 |
|  | 0.02 | 799.9 | 70 | 59.4 | 822.2 | 45，瞬态70 | 63.2 |

综合分析问题三：TCL T6L电流功率分析

1、TCL的T6L，根据测试数据，根据不同窗口调整电流幅值，可能因为模组配置原因，在15%以下就固定最大幅值。