TCL65/75Q10K&创维65/75A6FPro竞品分析报告

📝 更新记录

| 版本号 | 更新内容 | 更新人 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 完成创维75A6FP和TCL65Q10 K画质分析(客观数据分析) | @杨梦依 | 2025-03-06 |
| V1.1 | 新增创维65A6FP测试数据 | @杨梦依 | 2025-03-21 |
| V1.2 | 新增TCL75Q10K测试数据 | @杨梦依 | 2025-03-31 |

- 画质分析

- 客观数据总览

客观数据上我司同尺寸具有分区优势,色域方面也略有优势,其余均比不过TCL65Q10K。

| 测试内容 |  | TCL 65Q10K | 创维65A6F Pro | TCL 75Q10K | 创维75A6F Pro | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD分区 |  | 1512分区 | 1792分区 | 2160分区 | 2304分区 | 同尺寸创维具有分区优势 |  |
| 刷新率 |  | 4K 144Hz、 HSR 288Hz | 4K 144Hz、 HSR 288Hz | 4K 144Hz、 HSR 288Hz | 4K 144Hz、 HSR 288Hz |  |  |
| 芯片信息 |  | MT9653 | RTK2886 | MT9653 | RTK2886 |  |  |
| 屏体信息 |  |  |  |  | HV750QUB-E97 2.0 |  |  |
| 亮度(鲜艳模式) | 全白场亮度 | 790.01 | 641.6 | 783 | 658.30 | TCL全白场亮度高于我司 |  |
|  | 黑场亮度 | 0.1175097 | 0.3386 | 0.1438 | 0.3564561 | TCL黑场亮度低于我司 | 关LD |
|  | Real Scene | 988.6 | 591.56 | 1004.8 | 726.42871 | 实测场景TCL亮度明显高于我司 | Rtings测试视频 |
|  | 稳态峰值亮度 | 2326.5 | 2072 | 2414 | 1829 | TCL稳态峰值亮度高于我司 |  |
| 对比度 | 标准 | 开LD: 16634.9 关LD: 7034.87 | 开LD: 2680.60 关LD: 1901.76 | 开LD: 19280.47 关LD: 8170.31 | 开LD: 2520.04 关LD: 1927.17 | TCL对比度远远优于我司 | 在SJ/T 11746-2019基础上开关LD |
|  | 鲜艳 | 开LD: 12915.3 关LD: 6575.04 | 开LD: 2711.05 关LD: 1953.32 | 开LD: 22873.81 关LD: 7929.36 | 开LD: 2439.31 关LD: 1858.12 |  |  |
| 色域DCI-P3 | 覆盖率（1976） | 96.9% | 92.9% |  | 97.8% | 创维在色域覆盖率及面积比上均略优 |  |
|  | 面积比（1976） | 104.3% | 106.7% |  | 115.3% |  |  |
| 色温 | 标准 | 9227 | 9755 | 9913 | 9372 |  | 80%灰阶 |
|  | 鲜艳 | 18216 | 13785 | 18298 | 16785 |  |  |
|  | 影院 | 6329 | 6541 | 6723 | 5606 |  |  |

- 客观数据细节项对比:

  - SDR鲜艳默认模式亮度功率对比(稳态峰值亮度)

| 测试内容 |  | TCL 65Q10K |  | 创维65A6F Pro |  | TCL 75Q10K |  | 创维75A6F Pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亮度 | 功率 | 亮度 | 功率 | 亮度 | 功率 | 亮度 | 功率 |
| Window（H）size | 1 | 790 | 271 | 642 | 214 | 783 | 317 | 658 | 264 |
|  | 0.95 | 789 | 267 | 648 | 213 | 808 | 316 | 637 | 257 |
|  | 0.9 | 843 | 271 | 662 | 210 | 865 | 315 | 653 | 252 |
|  | 0.85 | 911 | 270 | 704 | 210 | 886 | 315 | 698 | 257 |
|  | 0.8 | 943 | 270 | 731 | 208 | 955 | 315 | 730 | 255 |
|  | 0.75 | 993 | 270 | 785 | 211 | 1011 | 315 | 787 | 260 |
|  | 0.7 | 1064 | 266 | 827 | 211 | 1110 | 314 | 787 | 260 |
|  | 0.65 | 1144 | 270 | 894 | 211 | 1173 | 315 | 885 | 257 |
|  | 0.6 | 1257 | 269 | 948 | 212 | 1267 | 315 | 972 | 260 |
|  | 0.55 | 1337 | 268 | 1038 | 212 | 1345 | 315 | 1004 | 256 |
|  | 0.5 | 1485 | 268 | 1115 | 212 | 1498 | 315 | 1114 | 259 |
|  | 0.45 | 1536 | 268 | 1228 | 213 | 1610 | 315 | 1195 | 263 |
|  | 0.4 | 1726 | 269 | 1325 | 213 | 1763 | 315 | 1297 | 261 |
|  | 0.35 | 1885 | 270 | 1471 | 211 | 1939 | 316 | 1473 | 264 |
|  | 0.3 | 2067 | 269 | 1692 | 211 | 2234 | 318 | 1519 | 265 |
|  | 0.25 | 2175 | 245 | 2072 | 216 | 2414 | 304 | 1744 | 268 |
|  | 0.2 | 2145 | 207 | 1961 | 187 | 2370 | 241 | 1829 | 248 |
|  | 0.15 | 2327 | 187 | 1718 | 146 | 2285 | 189 | 1674 | 194 |
|  | 0.1 | 1870 | 122 | 1539 | 101 | 2193 | 139 | 1449 | 139 |
|  | 0.05 | 1634 | 78 | 1313 | 70 | 1987 | 84 | 1037 | 85 |
|  | 0.02 | 1188 | 50 | 959 | 46 | 1732 | 56 | 677 | 55 |
| 结论: TCLQ10K系列亮度均高于我司A6FP系列,各窗口峰值亮度曲线趋势类似,最高峰值亮度窗口基本在25%-15%之间,我司75A6FP峰值亮度未达到立项2000要求,整体功率和TCL65Q10K差不多,但亮度明显更低,需电源具体分析原因. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 瞬态峰值亮度对比

TCL65和75Q10K瞬态峰值亮度曲线有差异,65Q10K追求数据，小窗口下3-4秒会冲到一个非常高的值(3265nit)再快速下降（8-9秒）至1900nit后缓慢下降, 75Q10K则呈现出缓慢增长趋势,10分钟内上升70nit左右; 我司75A6FP曲线为快速boost开后,缓慢下降.,十分钟内可下降200nit左右,类似TCL65Q10K.

  - 屏对比度

TCLQ10K系列在标准模式关LD状态下屏本体对比度要明显优于我司, 开LD后我司在对比度上有提升,但和TCL相比还相差甚远.

| TCL65Q10K 标准模式 （开LD）; 标准模式 （关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 492.76687; 490.79338. 0.0300544; 0.0568994. 0.0282063; 0.0673522. 0.0320074; 0.0760366. 0.0282217; 0.0787749. 0.02962245; 0.069765775. 16634.91271; 7034.873188. 鲜艳模式（开LD）; 鲜艳模式（关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 933.23763; 772.19756. 0.0654906; 0.1037362. 0.0637691; 0.133083. 0.0781546; 0.1164252. 0.0816184; 0.1165307. 0.072258175; 0.117443775. 12915.32245; 6575.040354. | TCL75Q10K 标准模式 （开LD）; 标准模式 （关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 532.00409; 512.80128. 0.0204574; 0.0640689. 0.0285308; 0.060694. 0.0265059; 0.0587771. 0.0348775; 0.0675159. 0.0275929; 0.062763975. 19280.47034; 8170.312349. 鲜艳模式（开LD）; 鲜艳模式（关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 1172.4495; 791.73041. 0.0457714; 0.0953607. 0.0579841; 0.1042749. 0.0489308; 0.0953123. 0.0523429; 0.1044441. 0.0512573; 0.099848. 22873.80529; 7929.356722. | 创维65A6 F Pro 标准模式 （开LD）; 标准模式 （关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 632.14702; 635.94463. 0.2364666; 0.3353122. 0.2177289; 0.3376304. 0.2478243; 0.3108461. 0.2412699; 0.353801. 0.235822425; 0.334397425. 2680.606053; 1901.76294. 鲜艳模式（开LD）; 鲜艳模式（关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 650.12153; 662.01274. 0.2337786; 0.3285713. 0.2216421; 0.3184101. 0.262376; 0.3752291. 0.241419; 0.3334551. 0.239803925; 0.3389164. 2711.054583; 1953.321645. | 创维75A6 F Pro 标准模式 （开LD）; 标准模式 （关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 748.89337; 700.87378. 0.2787512; 0.3574002. 0.2997728; 0.371556. 0.2922815; 0.352372. 0.3178912; 0.3733934. 0.297174175; 0.3636804. 2520.048621; 1927.169515. 鲜艳模式（开LD）; 鲜艳模式（关LD）. Lv(cd/m²); Lv(cd/m²). 725.46008; 697.01599. 0.2831386; 0.3967397. 0.3110647; 0.3634562. 0.2858765; 0.3579443. 0.3095355; 0.3823356. 0.297403825; 0.37511895. 2439.309851; 1858.119911. |
| --- | --- | --- | --- |

  - 冷暖标准色温(SDR)

标准、鲜艳、电影三种模式下测量80%白场，

标准模式下TCL65Q10K和创维75A6FP色温值在9300左右、TCL 75Q10K和创维65A6FPro色温值在9800左右差异不大;

鲜艳模式下TCL较创维A6FPro整体更偏冷,色温值在18000左右,创维65A6FP在13000左右,75A6FP在16000左右;

影院模式下创维75A6FP色温明显偏暖在5600左右,其余三个机型均在6500左右;

| TCL65Q10K | 模式 | x | y | Lv | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 0.2873 | 0.2895 | 384.27 | 9227 |
|  | 鲜艳 | 0.2633 | 0.2554 | 541.49 | 18216 |
|  | 电影 | 0.2876 | 0.2896 | 292.18 | 6329 |

| TCL75Q10K | 模式 | x | y | Lv | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 0.2806 | 0.2901 | 361.56 | 9913 |
|  | 鲜艳 | 0.2598 | 0.2589 | 593.80 | 18298 |
|  | 电影 | 0.3098 | 0.3226 | 323.06 | 6723 |

| 创维65A6F Pro | 模式 | x | y | Lv | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 0.2767 | 0.3009 | 335.6619 | 9755 |
|  | 鲜艳 | 0.2623 | 0.2764 | 352.6904 | 13785 |
|  | 电影 | 0.3104 | 0.3405 | 228.5751 | 6541 |

| 创维75A6F Pro | 模式 | x | y | Lv | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 0.2835 | 0.2947 | 482.92 | 9372 |
|  | 鲜艳 | 0.2628 | 0.2607 | 490.93 | 16785 |
|  | 电影 | 0.3301 | 0.3342 | 387.21 | 5606 |

  - 色域覆盖率

在鲜艳模式测量R,G,B的色坐标，创维A6F Pro在覆盖率和面积比上都要高于TCLQ10K, 所以需关注主观上我司是否有明显优势。

| TCL65Q10K. 颜色; x; y. R; 0.68190; 0.30686. G; 0.24063; 0.69134. B; 0.15783; 0.06141. - CIE1931 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.8%; 88.6%; 73.1%; 95.4%. 面积比; 138.2%; 97.9%; 73.1%; 101.9%. - CIE1976 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.4%; 89.8%; 76.0%; 96.9%. 面积比; 131.0%; 114.2%; 76.0%; 104.3%. | 创维65A6F Pro. 颜色; x; y. R; 0.68032; 0.30974. G; 0.20793; 0.69548. B; 0.15241; 0.05435. - CIE1931 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 100.0%; 93.2%; 76.5%; 92.9%. 面积比; 144.7%; 102.5%; 76.5%; 106.7%. - CIE1976 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.9%; 93.8%; 79.9%; 97.1%. 面积比; 137.7%; 120.1%; 79.9%; 109.7%. |
| --- | --- |

| TCL75Q10K. 颜色; x; y. R; 0.67839; 0.30867. G; 0.24096; 0.69123. B; 0.15595; 0.05422. - CIE1931 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.9%; 88.6%; 73.4%; 95.3%. 面积比; 138.9%; 98.3%; 73.4%; 102.4%. - CIE1976 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.5%; 89.9%; 77.7%; 97.0%. 面积比; 134.1%; 117.0%; 77.8%; 106.8%. | 创维75A6F Pro. 颜色; x; y. R; 0.68711; 0.30358. G; 0.22888; 0.69980. B; 0.15260; 0.04859. - CIE1931 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 100.0%; 91.8%; 77.4%; 95.6%. 面积比; 146.6%; 103.9%; 77.6%; 108.1%. - CIE1976 vs sRGB; vs NTSC; vs BT2020; vs DCI-P3. 覆盖率; 99.8%; 92.3%; 83.0%; 97.8%. 面积比; 144.7%; 126.2%; 84.0%; 115.3%. |
| --- | --- |